SOPHGO音频硬件、结构设计以及器件选用说明

SOPHGO音频硬件、结构设计以及器件选用说明

Version:	1.0

Release date:	2023-12-26

© 2023 SOPHGO Inc.

修订记录

| Revision | Date | Description |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2023/12/26 | Initial |

目 录

修订记录	2

目 录	3

1	概述	4

1.1	概述	4

1.2	读者对象	4

2	原理图与PCB设计	5

2.1	原理图设计	5

2.1.1	SOC Audio GND设计	5

2.1.2	Audio in原理图设计	5

2.1.3	Audio out原理图设计	6

2.2	PCB设计要求	6

2.2.1	SOC Audio GND设计	6

2.2.2	Audio in与Audio out信号设计	6

2.2.3	AEC信号设计	6

2.2.4	功放设计	7

3	音频电声器件选型	8

3.1	MIC选型	8

3.2	AMP选型	8

3.3	Speaker选型	8

4	结构设计说明	9

4.1	MIC结构设计说明	9

4.2	Speaker结构设计说明	9

5	总结	10

概述

概述

本文档主要介绍SOPHGO音频设计，包括MIC、Line in、Audio out、AEC等在电路图&PCB设计、结构设计、元器件选型等时需要注意的相关事项与建议。

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

单板硬件开发工程师

结构工程师

音频工程师

PCB Layout设计工程师

原理图与PCB设计

原理图设计

SOC Audio GND设计

为避免SOC VDDC&TPU GND对Audio GND造成影响，则SOC Audio相关GND必须独立出来用0R电阻与整个GND连接，仅要求SOC端需要独立，Audio in和Audio out终端无需独立GND，详见各SOC参考设计电路图；

Audio in原理图设计

Audio in如果采用咪头等，要独立供电。

如果采用Line_in，要做电阻分压后到SOPHGO的SOC，一般串联10K，下地4.7K分压。

如果采用MIC输入，首先要明确是单端MIC还是差分MIC。

单端MIC：明确其MIC的工作电压范围，确保在正常电压范围。

差分MIC：SOPHGO目前不支持标准的差分MIC，请找相关同仁评估需求。

供电方式，SOPHGO SOC无MICBIAS功能，可采用如下3种方式：

- 采用电阻分压式供电，其22uF/10uF一定不能改小，配合4.7uF+0.1uF，电阻要用1K以内，满足一般MIC工作电流500uA以内的要求；

- 采用给Sensor模拟电压供电LDO输出的2.9V或者2.8V，其噪声小，符合MIC要求；

- 其他Loading小并且负载单纯的LDO，只要输出电压范围在MIC要求的工作电压范围即可；

- 如上3种供电方式，优选“1”Layout设计方便，验证结果OK；

Audio out原理图设计

SOPHGO Audio out DC偏置电压在0.837V。

AMP电路图设计以通用的方式即可，SOPHGO不做特殊要求。

AMP的放大倍数要设置合理，建议的方法是用0dB的Audio文件，通过软件把Audio out Swing设置到最大，AMP的放大倍数在此时设置合适的值，确保功放输出不会出现消顶消低失真，则既能保证声音够大，又能保证不会爆音（爆音会影响到AEC的效果）。

PCB设计要求

SOC Audio GND设计

SOC Audio GND与SOC GND的0R电阻摆放位置要适当远离SOC核心区域GND（此为SOC VDDC&TPU GND，较脏）。

Audio in与Audio out信号设计

Audio in的隔直电容靠近SOC端；Audio out隔直电容如果有2颗，1颗靠近SOC端，1颗靠近AMP端，如果仅仅1颗优先靠近AMP端；Audio in与Audio out走线要尽量远离功率器件和功率走线，要远离PWM/CLK/IIC/SPI/UART等电平变化的信号线，Audio信号要全程包GND。

AEC信号设计

AEC器件和走线，适当靠近SOC端即可，全程包GND。

功放设计

功放输入端和输出端不能交叉，功放供电电容要尽可能靠近功放，功放输出与Speaker座子直接的走线至少要2个VIA增加通流能力。

音频电声器件选型

MIC选型

从成本角度考虑，推荐采用引线式模拟单端MIC，MIC的指标要求如下：

- SNR（信噪比）≥58dB（市面上大多数MIC都能满足要求）；

- Sensitivity（灵敏度）：一般选择-26dB左右；

- MIC建议选择全向型，指向型有拾音角度限制对MIC声音大小和AEC效果都有一定影响，当然特殊产品一定要指向型也OK；

AMP选型

模拟AMP选型以通用型号即可，注意AMP功率与Speaker功率匹配。

如果要用IIS AMP，要特别注意找SOPHGO同仁深入评估其对AEC的影响，如果无AEC要求则正常设计即可，因为IIS AMP只能从AMP后端采样，部分AMP的工作模式导致后端audio 信号波形不是直接的audio信号波形，要做转换或者有失真，对影响AEC效果。

Speaker选型

Speaker推荐的参数指标如下：

- Sound Pressure Level(S.P.L)：≥89dB，SPL值越大，其灵敏度越高；

- 单体基频(F0)：<1KHz，考虑到结合整机结构音腔后，F0会发生正偏移（变化后的基频也不能大于1KHz），因此建议单体基频最好在600Hz左右；单体频响曲线在1KHz以上高频段，曲线越平坦越好，在这一频段尽量少一些峰值脉冲波形；

- 额定阻抗：2W选择4Ω±15%，1W选择8Ω±15%；

- 失真率(T.H.D)：≤10%；

- 音腔：最好是自带后音腔；

结构设计说明

MIC结构设计说明

注意事项如下：

- MIC一定要有单独的音腔设计，音腔能增加MIC采集同样音量时信号的幅度；MIC器件需要外带防震橡胶套，胶套越厚，防震效果越好；

- MIC朝向与Speaker最好方向相反；如果无法做到，二者之间角度尽量确保让声音信号耦合越小越好；

- MIC在结构上的接收孔，一般开0.8~1.2mm圆孔，不能太大，会影响音腔的效果。

Speaker结构设计说明

注意事项如下：

- Speaker要有单独的音腔设计；

- Speaker需要有橡胶减震垫，减震垫厚度，经验值1.2mm，太薄会导致Speaker本身的音效变差，同时机械振动传递到结构导致MIC破音、回音消除效果差等问题，减震垫不仅需要包裹到Speaker周围，还需要在Speaker正面非振膜区域；

- Speaker与音腔内壁间距的设计，推荐Speaker振膜最大幅度处离音腔结构内壁的间距在1mm~1.2mm左右；严禁Speaker振膜在发声振动时，振膜能贴到机壳内壁；

- Speaker发声孔开孔横截面积面积之和相对Speaker振膜面积要大于10~15%；开孔大小在保证防尘兼顾美观的情况下尽量大一些；

- 不管采用Speaker固定螺丝还是打胶的方式，音腔结构尺寸都要包含减震尺寸并确保减震垫充分发挥了作用；

总结

在音频设计上，很多厂家和工程师认为产品的音效仅仅取决于音频算法，这是非常片面的认识，音效是一个系统性问题，硬件设计、器件特性、结构设计、算法设计等各自都要做到位，才能让产品的最终效果符合预期。